快速插接式智能型气动综合

实验指导书

编者：毛志阳、王晓东、李宝

长春工业大学工程训练中心

目     录

一、实验台简介	1

二、实验台主要特点	1

三、基本结构组成	1

四、主要技术参数	2

五、调整及使用说明	2

六、注意事项	2

七、实验项目	3

（一）手动、电控回路	3

1.常用基本逻辑回路	3

2.换向回路	5

3.差压回路	6

4.单往复运动回路、连续往复运动回路	7

5.双手操作回路	7

6.计数回路（二进制计数回路）	8

7.缓冲回路	9

8.速度控制回路	9

9.顺序动作回路	11

10.快速排气阀应用回路	12

11.或门型梭阀的应用回路	12

12.三缸联动回路	13

（二） PLC控制实验项目：	14

13.速度换接回路	14

14.缓冲回路	15

15.单缸连续往返回路	16

16.顺序动作回路	17

（三） 计算机控制实验项目：	18

17.速度换接回路	18

18.缓冲回路	19

19.单缸连续往复运动回路	20

20.顺序动作回路	20

# 一、实验台简介

气动PLC/计算机控制实验台是根据《液压与气压传动》、《气动控制技术》等通用教材内容要求，参考广大师生的建议，精心设计而成。该系统除了可以进行常规的气动基本控制回路实验外，还可进行模拟气动控制技术应用实验、气动技术课程设计，以及可编程序控制器（PLC）学习及其基本应用实验等，是机电完美结合的典型实验设备。

该系统适应于大中专院校、技校、职业学校中的机械工程、机电一体化、自动化专业开设《液压与气压传动》、《气动控制技术》、《PLC可编程序控制器原理及应用》等相关课程的教学实验，同时也可作为机、电、气一体化的综合实验台。学生通过实际操作实验及课程设计，可以准确、形象、深入地了解、掌握气动元件的结构、气动回路的控制原理及设计方法等。以及掌握PLC可编程序控制器的功能，控制原理及编程技巧等。

本实验台广泛吸取了国外同类实验台的设计思想，采用插件板以及带有连接插头的各种气动元件，可以在不使用任何工具的情况下，快速、灵活、方便地插接组成所需要的实验回路，并对系统的参数进行测试。本实验台打破常规的固定化模式，可根据需要不断补充新元件，扩充适用范围，使教学内容不断更新。

# 二、实验台主要特点：

1. 气动元件均装有带锁紧功能标准连接底板模块，实验时组装实验回路快捷、方便；实验回路清晰、明了。

2. 实验电气控制采用低压直流24V电源；实验回路、控制电路安全可靠。

3. 电气主控制单元采用PLC可编程序控制器控制，可与PC微机通讯实现微机智能控制。同时，还可采用独立的继电器控制单元进行电气控制，通过比较，突出PLC可编程序控制器控制的优越性，加深对PLC可编程序控制器的了解及掌握。

4. 该系统是典型的机、电、气一体化的综合实验设备，功能强、适用范围广。

# 三、基本结构组成：

实验台主要由计算机、PLC、控制电脑桌及实验支架、气动元器件、电气控制器件等组成：气动元器件配备：空气压缩机，空气过滤、减压、油雾器三联件，减压阀，手动换向阀，电磁换向阀，气控换向阀，行程阀，单向节流阀、快速排气阀，或门型梭阀，单作用气缸，双作用气缸等.。

电气控制器件：直流24V（3A）电源单元，PLC可编程序控制器，PLC电气控制输入单元，PLC电气控制输出单元，继电器控制单元，感应开关等。

# 四、主要技术参数：

PLC可编程序控制器：欧姆龙主机，8输入、6输出（继电器输出方式）。

直流电源：输入AC220V      输出：DC24V/3A

空气压缩机：FB-0.076-D型静音空气压缩机

主要技术规格：

功率：1100W/1.5HP

电压/频率：220V/50Hz

排气压力：8Bar

排气量：76L/min

净重：32kg

噪音：58dB(A)/40inch

外形尺寸：40×40×69cm

公称容积：10L额定输出气压0.7MPa

实验台外形尺寸：1400（长）×600（宽）×1800（高）

# 五、调整及使用说明

1.用前操作人员必须详细阅读本说明书，指导教师需向学生介绍实验台的结构，使用方法及注意事项。

2. 学生实验的回路可以是教师指定的或自行设计，回路中采用的元件必须是本实验台带有的元件；实验回路必须事先画出原理图，按原理图连接。

3. 打开装有元件的抽屉，按照回路原理图逐一选择所需的元件，并根据所用元件的多少插接到插接板的适当位置上，然后选择适当长度的胶管进行连接。插胶管时直接用力将胶管插入接头内即可。

4. 待指定教师检查确认连接可靠无误后，接通电源，启动空气压缩机，进行回路的调试。调试过程中如发现回路连接有误，需将空气压缩机上的截止阀关掉，同时将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。

5. 实验结束后，关掉电源。

6. 在确认回路中的压力降到零后，方可拔掉胶管。拔胶管时先用拆卸工具或手向下按压接头上的蓝色部分，然后再向外拔出胶管。

7. 拆卸元件时，需双手用力向里捏住底板上的两个开锁手柄，向外侧用力拔出元件；若一次拔不出，捏住开锁手柄后，向内外侧对拉几次，即可拔出。千万注意不要用力过猛，以免损坏插件板。将胶管及元件从插件板上取下后，放入规定的抽屉内，以备后用。

# 六、注意事项

- SAC空气过滤组合阀（过滤器 、减压阀、油雾器三联件）使用注意：

过滤器：应及时放水，见水位标记。

减压阀：调压时向外拉手柄外壳后再调压，调压后再按回原位。

油雾器：用油为透平油  ISO  VG32，使用时应定期加油，见油位上下限标记。

- 搭接回路前，先将空气压缩机上的截止阀关掉，以免带着压力操作。

- 调试过程中如发现回路连接有误，需将空气压缩机上的截止阀关掉，同时将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。

- 实验过程中，应使用本实验台的元件，不得串用。

- 实验结束后，要将元件放回本台的抽屉中。

# 七、实验项目

本实验台提供的二位五通换向阀，使用时用气孔塞头塞住其中某一或几个气孔，则可以改变换向阀的通孔数。几种堵塞方式说明：

①堵住气孔B，则改变为二位三通（常断型）；

②堵住气孔A，则改变为二位三通（常通型）；

③堵住气孔B和O1，则改变为二位三通（常通型）；

④堵住气孔A和O2，则改变为二位三通（常断型）；

使用时可根据需要，改变其通口方式。

对于双气控、双电控、手动换向阀由于具有记忆功能，因而所谓常通还是常断，不是确定的，使用时应注意这一点。

实验项目类型：本实验台可以任意组合搭接实验所需回路。

实验回路举例（仅供参考）：

## （一）手动、电控回路

### 1.常用基本逻辑回路

实验原理图如下图所示：

是回路Y=a                               非回路Y=a

与回路Y=ab                                 或回路Y=a+b

或非回路Y=a+b

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电源打开，按动按钮阀的按钮，使其换向，从而控制气控换向阀换向，最终控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 2.换向回路

2.1基本换向回路

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3.然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。并将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁铁的手动开关拨向上方 ，即可实现电磁阀换向，从而控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

2.2具有记忆功能的换向回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电源打开，按动按钮阀的按钮，使其换向，从而控制气控换向阀换向，最终控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 3.差压回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。并将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁铁的手动开关拨向上方 ，即可实现电磁阀换向，从而控制系统的压力，实现压力的切换。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 4.单往复运动回路、连续往复运动回路

参见PLC控制回路3

### 5.双手操作回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电源打开，按动按钮阀的按钮，使其换向，从而控制气控换向阀换向，最终控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 6.计数回路（二进制计数回路）

实验原理图如下图所示：

回路的计数原理：

（吉大南岭校区图书馆《液压气动技术速查手册》 张利平等编著  化学工业出版社  C  TH137-62  ZH11）。

计数回路可以组成二进制或十进制计数回路，多用于容积计量及成品装箱中。二进制计数回路见上图，回路的计数原理为：

按下手动阀1，则气压信号经阀2至阀4的左或右控制腔使汽缸的活塞杆伸出或缩回。阀4换向位置取决于阀2的位置，而阀2的换位又取决于阀3和阀5.如图示，设按下阀1时，气压信号经阀2至阀4的左端使阀4切换至左位，用时使阀5切断气路，此时气缸向外伸出；当阀1复位后，原通入阀4左控制腔的气压信号径阀1排空，阀5复位，于是气缸无杆腔的气体径阀5至阀2左端，使阀2换至左位等待阀1的下一次信号输入。当第二按下阀1后，气压信号经阀2的左位至阀4右控制腔使阀4换至右位，气缸退回，同时阀3将气路切断。待阀1复位后，阀4右控制腔信号经阀2、阀1排空，阀3复位并将气导至阀2左端使其换至右位，又等待阀1下一次信号输入。这样，第1、3、5、…次（奇数）按压阀1，则气缸伸出；第2、4、6、…次（偶数）按压阀1，则使气缸退回。

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电源打开，按动按钮阀的按钮，使其换向，从而控制气控换向阀换向，最终控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 7.缓冲回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。并将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁阀1的电磁铁1DT的手动开关拨向上方，即可实现电磁阀1换向，从而控制气缸的向外运动。在气缸运动过程中，可以调节节流阀4开口的大小，从而控制气缸的运动速度。然后将插有电磁阀2的电磁铁3DT的手动开关拨向上方，即可实现电磁阀2换向，调节节流阀5开口的大小控制气缸的运动速度使其比电磁铁3DT通电时的速度慢，从而实现气缸向外运动即将到达终点时的缓冲控制。

5. 将插有电磁阀1的电磁铁2DT的手动开关拨向上方，即可实现电磁阀1换向，从而控制气缸的向回运动。在气缸运动过程中，可以调节节流阀3开口的大小，从而控制气缸的运动速度。

6. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 8.速度控制回路

8.1往复速度控制回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。并将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁铁1DT的手动开关拨向上方，即可实现电磁阀换向，从而控制气缸的向外运动。在气缸运动过程中，可以调节节流阀2开口的大小，从而控制气缸的运动速度。

5. 将插有电磁铁2DT的手动开关拨向上方，即可实现电磁阀换向，从而控制气缸的向回运动。在气缸运动过程中，可以调节节流阀1开口的大小，从而控制气缸的运动速度。

6. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

8.2差动回路（增速回路）

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电源打开，按动按钮阀的按钮，使其换向，从而控制气控换向阀换向，最终控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

8.3慢进块退调速回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 将空气压缩机上的截止阀打开。

4. 把电源打开，按动按钮阀的按钮，使其换向，从而控制气控换向阀换向，最终控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要将空气压缩机上的截止阀关掉，再将实验台上的放气阀打开以使实验台中的高压气体放出。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 9.顺序动作回路

参见PLC控制回路4。

### 10.快速排气阀应用回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁铁的手动开关拨向上方 ，即可实现电磁阀换向，从而控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 11.或门型梭阀的应用回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁铁的手动开关拨向上方 ，即可实现电磁阀换向，从而控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 12.三缸联动回路

实验原理图如下图所示：

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。

4. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将插有电磁铁的手动开关拨向上方 ，即可实现电磁阀换向，从而控制气缸的运动。

5. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

## （二） PLC控制实验项目：

### 13.速度换接回路

实验原理图如下图所示：

速度换接电磁铁动作顺序表

|  | 1ZT | 2ZT | 3ZT | 输入信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | - | + | - | 1XK |
| 慢进 | + | - | + | 2XK |
| 快进 | + | - | - | 3XK |
| 快退 | - | + | + | 1XK |

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 把所用电磁换向阀的电磁铁和行程开关编号，如图所示。然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。

4. 调整行程开关间的距离，检查无误后启动电源。

5. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将手动开关的1﹑3同时拨向上方 ，即可实现快进，当碰到第二个行程开关时，将手动开关3拨向下方，即可实现慢进，后将手动开关2拨向上方即可实现快退。调通回路后，可参照电控部分选择2号程序，进行自动控制。

6. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。并将空气压缩机上的截止阀关闭，将实验台上的放气阀打开把管路中的压力气体放掉，当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 14.缓冲回路

实验原理图如下图所示：

缓冲回路电磁铁动作顺序表

|  | 1ZT | 2ZT | 3ZT | 输入信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | - | + | - | 1XK |
| 快进 | + | - | - | 2XK |
| 工进 | + | - | + | 3XK |
| 快退 | - | + | + | 1XK |

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 把所用电磁换向阀的电磁铁和行程开关编号，如图所示。然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。

4. 调整行程开关间的距离，检查无误后启动电源。

5. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将手动开关的1拨向上方，即可实现快进，当碰到行程开关时，将手动开关3拨向上方，即可实现缓冲，气缸到达终点后将手动开关2拨向上方即可实现快退。调通回路后，可参照电控部分选择3号程序，进行自动控制。

6. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。并将空气压缩机上的截止阀关闭，将实验台上的放气阀打开把管路中的压力气体放掉，当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 15.单缸连续往返回路

实验原理图如下图所示：

单缸往复电磁铁动作顺序表

|  | 1ZT | 2ZT | 输入信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复位 | - | + | 1XK |
| 前进 | + | - | 2XK |
| 后退 | - | + | 1XK |

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 把所用电磁换向阀的电磁铁和行程开关编号，如图所示。然后把相应的电磁铁插头插到输出插孔内。

4. 调整行程开关间的距离，检查无误后启动电源。

5. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将手动开关的1拨向上方 ，即可实现快进，当碰到第二个行程开关时，将手动开关2拨向上方，同时将手动开关1拨向下方即可实现快退。调通回路后，可参照电控部分选择1号程序，进行自动控制。

6. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。并将空气压缩机上的截止阀关闭，将实验台上的放气阀打开把管路中的压力气体放掉，当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

### 16.顺序动作回路

实验原理图如下图所示：

顺序动作实验一电磁铁动作顺序表

|  | 1ZT | 2ZT | 3ZT | 4ZT | 输入信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | - | + | + | - | 1XK、4XK |
| 缸5进 | + | - | - | - | 2XK |
| 缸6进 | - | - | - | + | 3XK |
| 缸5退 | - | + | - | - | 1XK |
| 缸6退 | - | - | + | - | 4XK |

顺序动作实验二电磁铁动作顺序表

|  | 1ZT | 2ZT | 3ZT | 4ZT | 输入信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | - | + | + | - | 1XK、4XK |
| 缸5进 | + | - | - | - | 2XK |
| 缸5退 | - | + | - | - | 1XK |
| 缸6进 | - | - | - | + | 3XK |
| 缸6退 | - | - | + | - | 4XK |

实验步骤:

1. 按照实验回路图的要求，取出所要用的元件并检查型号是否正确。

2. 将检查完毕性能完好的元件安装到插件板的合适位置上，通过快换接头和软管按回路要求连接。

3. 把所用电磁换向阀的电磁铁和行程开关编号，如图所示。然后把相应的电磁铁插头和行程开关插到输出插孔内。

4. 调整行程开关间的位置，检查无误后启动电源。

5. 把电磁铁控制板上的电源打开，手动﹑自动选择开关拨向手动一边，然后将装有电磁铁1ZT的手动开关的拨向上方 ，即可实现左侧气缸前进，当碰到XK2行程开关时，将装有电磁铁3ZT的手动开关的拨向上方，同时将装有电磁铁1ZT的手动开关的拨向下方，即可实现右侧气缸前进；当碰到XK3行程开关时，将装有电磁铁2ZT的手动开关的拨向上方，同时将装有电磁铁3ZT的手动开关的拨向下方，即可实现左侧气缸后退；当碰到XK1行程开关时，将装有电磁铁4ZT的手动开关的拨向上方，同时将装有电磁铁2ZT的手动开关的拨向下方，即可实现右侧气缸后退。在两个气缸运动过程中，可以调节四个节流阀的开口大小以调节两个气缸的运动速度。调通回路后，可参照电控部分选择4号程序，进行自动控制。

6. 实验完毕后，首先要旋松回路中的减压阀手柄，然后将电源关闭。并将空气压缩机上的截止阀关闭，将实验台上的放气阀打开把管路中的压力气体放掉，当确认回路中压力降为零后，方可将胶管和元件取下放入规定的抽屉内，以备后用。

## （三） 计算机控制实验项目：

### 17.速度换接回路

- 该回路是执行速度换接功能，计时器1与2的功能是记录气动缸快进与工进所用的时间，请先估计气动缸运动可能经历的时间，然后将计时器1与2的值调到超过气动缸运动的实际时间。计时器3的功能是延时作用，任意调定一值（最好小一点，否则等待时间过长）。

- 把程序拨码盘拨到序号1。

- 接通控制面板电源。

- 观察气动缸的初始位置，看其是否在原位，若不在原位，请搬动手动\自动开关搬置自动位，然后把启动\停止开关搬置启动位，按下复位按钮，使气动缸复位。气动缸复位后，把启动\停止开关搬置停止位，再把启动\停止开关搬置启动位则可进行实验。

- 气动缸运行到行程中间的某一位置，若想中间退出试验，请按下复位按钮，使气动缸复位。然后把启动\停止开关搬置停止位，再搬置启动位进行实验。

- 进行一次试验后，若想重复试验，把启动\停止开关搬置停止位，然后再搬置启动位则可以进行重复试验。

### 18.缓冲回路

- 该回路是执行缓冲功能。

- 把程序拨码盘拨到序号2。

- 接通控制面板电源。

⑷  观察气动缸的初始位置，看其是否在原位，若不在原位，请搬动手动\自动开关搬置自动位，然后把启动\停止开关搬置启动位，按下复位按钮，使气动缸复位。气动缸复位后，把启动\停止开关搬置停止位，再把启动\停止开关搬置启动位则可进行实验。

- 当气动缸运行到行程中间的某一位置，若想中间退出试验，请按下复位按钮。

- 使气动缸复位。然后把启动\停止开关搬置停止位，再搬置启动位进行实验。

（7）进行一次试验后，若想重复试验，把启动\停止开关搬置停止位，然后再搬置启动位则可以进行重复试验。

### 19.单缸连续往复运动回路

（1）该回路是执行单个气缸往复运动，两个接近开关用来测量气缸活塞两个位置，用来判断三位四通换向阀，换向的时刻。

（2）把程序拨码盘拨到序号3。

（3）接通控制面板电源。

（4）	观察气动缸的初始位置，看其是否在原位，若不在原位，请搬动手动\自动开关搬置自动位，然后把启动\停止开关搬置启动位，按下复位按钮，使气动缸复位。气动缸复位后，把启动\停止开关搬置停止位，再把启动\停止开关搬置启动位则可进行实验。

（5）	当气动缸运行到行程中间的某一位置，若想中间退出试验，请按下复位按钮，使气动缸复位。然后把启动\停止开关搬置停止位，再搬置启动位进行实验。

（6）	进行一次试验后，若想重复试验，把启动\停止开关搬置停止位，然后再搬置启动位则可以进行重复试验。

### 20.顺序动作回路

顺序动作实验一

顺序动作实验二

（1）该回路是执行多缸顺序控制功能，计时器1、2、3的功能是延时作用，任意调定一值（最好小一点，否则等待时间过长）。

（2）把程序拨码盘拨到序号4。

（3）接通控制面板电源。

（4）观察行程开关4上的信号灯，看其是否点亮，若已亮，请左右移动使其此时不亮。

（5）观察气动缸的初始位置，看其是否在原位，若不在原位，请把手动\自动开关搬置自动位，然后把启动\停止开关搬置启动位，按下复位按钮，使气动缸复位。气动缸复位后，把启动\停止开关搬置停止位，再把启动\停止开关搬置启动位则可进行实验。

（6）当气动缸运行到行程中间的某一位置，若想中间退出试验，请按下复位按钮，使气动缸复位。然后把启动\停止开关搬置停止位，再搬置启动位进行实验。

（7）进行一次试验后，若想重复试验，把启动\停止开关搬置停止位，然后再搬置启动位则可以进行重复试验。