三维数字扫描技术指导书

长春工业大学工程训练中心

2012年6月

- 实验目的 - 了解凸轮廓线数字检测原理及方法 2、 掌握三维数字扫描仪使用方法 3、 熟悉CATIA软件逆向建模方法 4、 掌握凸轮廓线逆向检测流程 - 实验内容 - 三维数字扫描技术特征点标定 2、 运用三维激光扫描仪进行凸轮廓线点云数据采集 3、 应用CATIA软件实现凸轮廓线重构与误差检测分析 - 实训设备 - 三维激光扫描仪一台 2、 由40台计算机构成的局域网一个 - 实验注意事项及要求 - 使用数控铣床前必须仔细阅读“数控铣床安全操作规程”和“数控铣床操作说明书”。 - 使用三维激光扫描仪前必须仔细阅读“三维扫描仪操作说明书”。 - 程序模拟运行完毕后，必须经指导教师检查，方可进行加工。 - 实验中如遇不懂情况，应及时向指导教师请教，切勿鲁莽行事。 - 加工过程中如遇紧急情况，应马上按下急停开关，然后请指导教师处理。 - 凸轮廓线数字扫描检测实验流程 根据凸轮廓线轮廓特征，采用本项目采用非接触式数据采集技术——双目视觉技术，实现凸轮空间点云数据采集，对其获取的点云数据进行精简、修复、定位操作实现点云数据预处理，以便于后期依据点云数据完成凸轮廓线重构与检测；依据对凸轮廓线空间几何属性分析，实现凸轮廓线特征辨识；根据曲面阈值分割方法实现凸轮特征曲面辨识；采用曲面误差分析方法，实现对其曲面误差分析；其整体检测分析流程如图所示： (1)获取凸轮点云数据 (2)检查点云 N 是否符合要求？ （3）校正坐标或自定义坐标 （4）分析点云、去除杂点 特征是否保持完好？ N Y （5）点云局部合并 （6）局部合并点云细化 （7）局部合并点云分层 5/6/7步骤是否合理？ N Y 、 （8）样件特征分析 （9）样件特征分级 特征是否易于辨别？ N Y （10）特征区分：特征面、特征线、特征点 网格化实体显示区分 （11）提取特征 （12）点云处理 （13）特征拟合 （14）拟合特征编辑 （15）所有拟合特征误差分析 能否满足误差要求？ N Y （16）导入软件处理 （17）关键尺寸圆整、编辑 （18）圆整后特征编辑 （19）导入截面线、截面点 （20）倒角、修饰特征加入、编辑 （21）剩余特征加入、编辑 （22）总体检查 是否符合要求？ N Y （23）保存凸轮重构数模 （24）数控加工实现凸轮廓线实体化 凸轮廓线检测分析流程